АДМИНИСТРАЦИЯ ЕВДАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2021 г.                                                                                                         №57

«Об утверждении схемы теплоснабжения

Евдаковского сельского поселения»

В соответствии с Федеральными  законами  от 06 октября   2003 года № № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года  №190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  №154 «О  требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Евдаковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Евдаковского сельского поселения Каменского муниципального района согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление на территории Евдаковского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Евдаковского сельского  поселения Каменского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Евдаковского

сельского  поселения                                                                          М.Н. Рощупкин

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Евдаковского сельского поселения

Каменского муниципального района

Воронежской области

2021

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Евдаковского сельского поселения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Евдаковского сельского поселения Каменского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Генеральный план Евдаковского сельского поселения.

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

​  определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

​  повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

​  минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

​  обеспечение объектов Евдаковского сельского поселения тепловой энергией;

​   реконструкция изношенных тепловых сетей социально значимых объектов, применение труб повышенной надежности (с долговечным антикоррозийным покрытием).

Пояснительная записка схемы теплоснабжения

Евдаковского сельское поселение (далее – Евдаковское  СП) входит в состав Каменского  муниципального района. Площадь поселения на 01.01.2021 г.  9869 га. Евдаковское СП располагается в 4 км от районного центра.

Граница муниципального образования Евдаковского сельского поселения установлена Законом Воронежской областной Думы  № 63-ОЗ «Об установлении  границ, наделении соответствующим статусом,  определении административных центров  муниципальных образований Воронежской области» от 15.10.2004 г. (ред. от 04.08.2015 г. № 115-ОЗ). В состав Евдаковского СП входит 4 населенных пункта: с. Евдаково, являющееся административным центром поселения, х. Ляпино, х. Ясеново, с. Щербаково. Численность населения Евдаковского СП  на 01.01.2021 – 1024 человека.

Территория Евдаковского сельского поселения граничит с Тхоревским, Волчанским сельскими поселениями, Каменским городским поселением, с Острогожским муниципальным районом.

Климат на территории поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными зонами. Среднегодовая температура воздуха составляет +6,1 С. Средние из абсолютных максимальных температур составляет +35С, средние из абсолютных минимальных температур составляет   -28С.

В с. Евдаково теплоснабжение здания Евдаковского ДК, школы, осуществляется от модульной газовой котельной, введенной в эксплуатацию в 2012 году (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU36511303-56-12) оснащенной 7 газовыми котлами Therm Trio 90 мощностью 90 кВт каждый.

Общая протяженность сетей составляет 650 метров.

- надземные-640 м, обмотка труб - стекловата.

-подземные-10 м.

Износ тепловых  сетей  – 35 %.

Объекты на территории поселения имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

Жители индивидуальной жилой застройки пользуются и природным газом и твердым топливом.

Основные проблемы системы теплоснабжения на территории

Евдаковского сельского поселения:

Основными недостатками системы теплоснабжения являются :

- высокий износ тепловых сетей в МКОУ Евдаковская ООШ, недостаточная теплоизоляция трубопроводов.

Капитальный ремонт систем отопления в СДК приведет к повышению качества жилищно-коммунальных услуг, созданию благоприятных и отвечающих современным требованиям условий, а также сохранению эксплуатационно - технической надежности систем жизнеобеспечения, предотвращению на них чрезвычайных ситуаций.

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.

Приложение

к постановлению  администрации

Евдаковского сельского поселения

от 03.09.2021 г.  № 57

Схема теплоснабжения Евдаковского сельского поселения

с. Евдаково, ул. Садовая, 3а