Администрация

Евдаковского сельского поселения

Каменского муниципального района

Воронежской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 декабря 2021 года		                                                                               № 72

«О внесении изменений в постановление

администрации  Евдаковского сельского

поселения Каменского муниципального района

Воронежской области  от 03.09.2021 г. №57 «Об

утверждении схемы теплоснабжения

Евдаковского сельского поселения»

В соответствии с Федеральными  законами  от 06 октября   2003 года № № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года  №190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  №154 «О  требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании представления прокуратуры Каменского района от 01.10.2021 №2-2-2021 «Об устранении законодательства о теплоснабжении населения» администрация Евдаковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнения в постановление администрации Евдаковского сельского поселения Каменского муниципального района от 03.09.2021 г. № 57 «Об утверждении схемы теплоснабжения Евдаковского сельского поселения» изложив «Схему теплоснабжения Евдаковского сельского поселения» в новой редакции согласно приложения.

2. Обнародовать настоящее постановление на территории Евдаковского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Евдаковского сельского поселения Каменского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Евдаковского

сельского поселения                                                                        М.Н. Рощупкин

Приложение

к постановлению администрации

Евдаковского сельского поселения

Каменского муниципального района

Воронежской области

от 14.12.2021 года №72

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Евдаковского сельского поселения

Каменского муниципального района

Воронежской области

2021

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Евдаковского сельского поселения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Евдаковского сельского поселения Каменского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Генеральный план Евдаковского сельского поселения;

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Схема теплоснабжения содержит следующие разделы:

- Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

- Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

- Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

- Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

- Раздел  5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

- Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

- Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

- Раздел 8. Перспективные топливные балансы

- Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

- Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

- Раздел 11. Решения о перераспределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

- Раздел 12. Решения по бесхозным тепловым сетям

- Раздел 13.Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

- Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

- Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

​  определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

​  повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

​  минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

​  обеспечение объектов Евдаковского сельского поселения тепловой энергией;

​   реконструкция изношенных тепловых сетей социально значимых объектов, применение труб повышенной надежности (с долговечным антикоррозийным покрытием).

Пояснительная записка схемы теплоснабжения

- Евдаковского сельское поселение (далее – Евдаковское  СП) входит в состав Каменского  муниципального района. Площадь поселения на 01.01.2021 г.  9869 га. Евдаковское СП располагается в 4 км от районного центра.

- Граница муниципального образования Евдаковского сельского поселения установлена Законом Воронежской областной Думы  № 63-ОЗ «Об установлении  границ, наделении соответствующим статусом,  определении административных центров  муниципальных образований Воронежской области» от 15.10.2004 г. (ред. от 04.08.2015 г. № 115-ОЗ). В состав Евдаковского СП входит 4 населенных пункта: с. Евдаково, являющееся административным центром поселения, х. Ляпино, х. Ясеново, с. Щербаково. Численность населения Евдаковского СП  на 01.01.2021 – 1024 человека.

- Территория Евдаковского сельского поселения граничит с Тхоревским, Волчанским сельскими поселениями, Каменским городским поселением, с Острогожским муниципальным районом.

- Климат на территории поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными зонами. Среднегодовая температура воздуха составляет +6,1 С. Средние из абсолютных максимальных температур составляет +35С, средние из абсолютных минимальных температур составляет   -28С.

- В с. Евдаково теплоснабжение здания Евдаковского ДК, школы, осуществляется от модульной газовой котельной, введенной в эксплуатацию в 2012 году (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU36511303-56-12) оснащенной 7 газовыми котлами Therm Trio 90 мощностью 90 кВт каждый.

- Общая протяженность сетей составляет 650 метров.

- - надземные-640 м, обмотка труб - стекловата.

- -подземные-10 м.

- Износ тепловых  сетей  – 35 %.

- Объекты на территории поселения имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

- Жители индивидуальной жилой застройки пользуются и природным газом и твердым топливом.

- Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения:

- Потребителями  тепла на территории поселения являются:

- -  МКОУ «Евдаковская ООШ»,

- -  административное здание Дома культуры.

- В перспективе изменение спроса на тепловую энергию  не требуется.

- Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей:

Теплоснабжение на территории Евдаковского сельского поселения осуществляется котельной, которая находится на балансе Евдаковского сельского поселения. Котельная расположена по адресу: с. Евдаково, ул. Садовая, 6а, Каменского района Воронежской области.

Состав и характеристика оборудования котельной

таблица №1

| Тип котла | Кол-во котлов | Теплоноситель | Установленная (располагаемая) мощность, Гкал/час (КВт) | Давление воды, МПа | Температура воды, 0 С | КПД при работе на основном топливе,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERM TRIO 90 | 7 | вода | 0,2070/279 | 0,3 | 90-70 | 88 |

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется исходя из наружной температуры воздуха населенного пункта и, в соответствии с температурным графиком, определяется температура теплоносителя, уходящего из котельной  в теплосеть.

Прироста нагрузки на котельную сельского поселения, а, следовательно, и на водоподготовительные установки на момент данной разработки не ожидается.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

На базе указанного источника теплоты сформирована система распределительных тепловых сетей, обеспечивающая транспорт теплоты по водяным тепловым сетям для целей отопления.

На всех тепловых сетях отопления в качестве секционирующей и регулирующей арматуры установлены шаровые краны и задвижки.

Существующие схемы тепловых сетей и систем теплоснабжения (приложение) являются оптимальными для поселения ввиду небольшой протяженности магистралей, доступности к ревизии и ремонту.

Характеристика тепловой сети:

Общая протяженность сетей составляет 650 метров.

- надземные-640 м, обмотка труб – стекловата, толщина 20 мм.

-подземные-10 м.

Износ тепловых  сетей  – 35 %.

Труба стальная 100х3.5 мм – 640 м

Труба стальная  80х3.5 мм – 10 м

- На момент разработки схемы расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии не планируется.

- Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

Строительство новых котельных, реконструкция или ликвидация существующих источников тепловой энергии не планируется. Строительство индивидуальных жилых домов на территории поселения планируется выполнять с использованием индивидуальных источников тепловой энергии.

Строительство объектов социально-культурной сферы на территории поселения в ближайшей перспективе также не планируется.

- Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии:

Рекомендуется регулярное проведение диагностических работ, с целью выявления дефектов, отклонений от нормальных режимов, способных привести к аварийным ситуациям. Необходимо своевременное техническое обслуживание, проведение профилактических работ, ремонтов, замены устройств, агрегатов и других элементов источников тепловой энергии.

Таблица 5.1. - Мероприятия по техническому перевооружению источников тепловой энергии.

| № | Наименование | Адрес | Описание мероприятий | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная с. Евдаково | Воронежская область. Каменский район с. Евдаково, ул. Садовая,6а | Замена котлоагрегатов | в случае выхода их строя |

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Основными недостатками системы теплоснабжения являются:

- износ тепловых сетей;

Срок полезного использования тепловых сетей определен на основании норм амортизации, используемых теплоснабжающими при расчете амортизационных отчислений и составляет 25 лет.

Для тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, рекомендуется проводить диагностику технического состояния и экспертизу промышленной безопасности рассматриваемых участков.

По результатам диагностики должно приниматься решение о реконструкции участка, либо о продлении срока эксплуатации.

Своевременная замена ветхих тепловых сетей позволяет поддерживать тепловые сети в удовлетворительном состоянии, обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения, значительно снижает повреждаемость тепловых сетей.

По данным теплосетевых организаций, необходимая перекладка тепловых сетей по результатам обследований и экспертизы промышленной безопасности составляет 1-1,2 % общей протяженности сетей в год.

Таблица 6.1. - Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

| № | Наименование | Адрес | Протяженность тепловых сетей | Описание мероприятий | Сроки реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная с. Евдаково | Воронежская область. Каменский район с. Евдаково, ул. Садовая, 6а | Подземные - 10 м. | Реконструкция участка тепловой сети | 2024-2025 |
| 2 | котельная с. Евдаково | Воронежская область. Каменский район с. Евдаково, ул. Садовая, 6а | Надземные -640 м. | Реконструкция участка тепловой сети | 2025-2026 |

- Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

- Котельные не осуществляют подачу горячего водоснабжения для нужд населения.

- Раздел 8. Перспективные топливные балансы

- Учитывая, что увеличение потребления тепла в Евдаковском сельском поселении не планируется, значения расходов основного вида топлива останется на базовом уровне.

В качестве основного топлива источников тепловой энергии в Евдаковском сельском поселении  используется природный газ. Резервного и аварийного топлива на котельной муниципального образования не предусмотрено.

- Топливные балансы в перспективе не изменятся.

- Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

- Инвестиции в систему теплоснабжения поселения не осуществляются, в связи с тем, что она находится в надлежащем состоянии, отвечающем современным требованиям. В настоящее время строительство, реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация не требуется. В связи с ограниченностью сельского бюджета, решение об инвестициях в строительство, реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизацию сельской  котельной, при необходимости, будет приниматься на уровне районной администрации.

- Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

- Единой теплоснабжающей организации на территории поселения не имеется. Действующая котельная  принадлежит  на праве собственности администрации Евдаковского сельского поселения, которая отапливает социальные объекты. Необходимости присвоении статуса единой теплоснабжающей организации нет.

- Раздел 11. Решения о перераспределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

- Решения о перераспределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии принимает собственник котельной для непрерывной подачи теплоснабжения социальным объектам.

- Раздел 12. Решения по бесхозным тепловым сетям:

- Бесхозных тепловых сетей нет. Все тепловые сети поставлены на кадастровый учет и находятся на балансе администрации Евдаковского сельского поселения.

- Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения:

- Схема теплоснабжения синхронизирована со схемами газоснабжения, водоснабжения и электроснабжения. Котельная имеет подключения к централизованному водоснабжению поселения и к системе электроснабжения.

- Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения.

- - количество прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях - 0;

- - количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии - 0.

- Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

- Тепловая энергия предназначена только на отопление социальных объектов, поэтому разработка тарифов поставки тепловой энергии не представляется возможным.

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.

Утверждено

Постановлением администрации

Евдаковского сельского поселения

от 14.12.2021 г. № 72

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Евдаковского сельского поселения

Каменского муниципального района