Проект

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ЕВДАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От _____ 2024 г.                                                                              № ___

О внесении изменений в решение

Совета народных депутатов

Евдаковского сельского поселения

Каменского муниципального района

Воронежской области от 10.11.2017 года №79

«О принятии  программы

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

Евдаковского сельского поселения

на 2017-2030 годы»( в посл. ред. реш.110 от 21.04.2023)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Евдаковского сельского поселения, Генеральным планом Евдаковского сельского поселения, Совет народных депутатов Евдаковского сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области

р е ш и л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов от 10.11.2017 года №79 «О принятии программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Евдаковского сельского поселения на 2017- 2030 годы» ( в посл. ред. реш.110 от 21.04.2023) изменения согласно Приложения к настоящему решению.

2. Обнародовать настоящее решение на территории Евдаковского сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава Евдаковского  поселения                                               М.Н. Рощупкин

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Евдаковского сельского поселения

Каменского муниципального района

Воронежской области

____.2024 г. №110

«О внесении изменений в решение

Совета народных депутатов

Евдаковского сельского поселения

Каменского муниципального района

Воронежской области от 10.11.2017 года №79

«О принятии программы

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

Евдаковского сельского поселения

на 2017-2030 годы»»

( в посл. ред. реш.110 от 21.04.2023)

Принята

решением Совета народных депутатов

Евдаковского сельского поселения

Каменского муниципального

района Воронежской области

от «10» 11 2017 года № 79

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Евдаковского сельского поселения

Каменского муниципального района на 2017-2030 годы»

Разработчик программы:

Администрация Евдаковского сельского поселения

Каменского муниципального

2017 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Евдаковского сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», - Устав Евдаковского сельского поселения, - Генеральный план Евдаковского сельского поселения. |
| Заказчик программы | Администрация Евдаковского сельского поселения, Каменского муниципального района Воронежской области, адрес: 396512, Воронежская обл., Каменский р-н, с. Евдаково, ул. Захарченко, 28 |
| Основной разработчик Программы | Администрация Евдаковского сельского поселения, Каменского муниципального района, Воронежской области, адрес: 396512, Воронежская обл., Каменский р-н, с. Евдаково, ул. Захарченко, 28 |
| Соисполнители программы | ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», ООО Коммунальник. |
| Основные цели Программы | 1. Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства. 2. Развитие энергосберегающих технологий на территории поселения. 3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. |
| Задачи Программы | 1. Строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения в поселении. 2. Модернизация систем электроснабжения в поселении. 3. Модернизация систем теплоснабжения в поселении. 4. Участие в сборе и вывозе ТБО на территории поселения. |
| Целевые показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения | Индивидуальное жилищное строительство. |
| Целевые показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов | - отсутствие аварий на сетях тепло-водоснабжения; - снижение уровня потерь на сетях; - снижение показателя износа систем коммунальной инфраструктуры, удельного веса сетей, нуждающихся в замене. |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа разрабатывается на срок реализации Генерального плана поселения. Мероприятия Программы охватывают период с 2017 по 2030 годы Этапы реализации мероприятий Программы 1 этап 2017-2021 годы; 2 этап 2022-2026 годы; 3 этап 2027-2030 годы |
| Основные мероприятия Программы | Обеспечение населения сельского поселения и учреждений бесперебойным и качественным водо-, электро-, теплоснабжением, организация сбора и вывоза ТБО. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации мероприятий Программы к 2030 году ожидается: - повышение качества, водоснабжения; - повышение энергосберегающих технологий; - обеспечение надежности и безопасности системы коммунальной инфраструктуры. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит: 24704,8 тыс. руб., в том числе в первый этап по годам: 2017 год – 1054,4 тыс. руб. 2018 год – 1349,7 тыс. руб. 2019 год – 1271,2 тыс. руб. 2020 год –1053,9тыс. руб. 2021 год –4692,4тыс. руб. в том числе во второй этап и третий по годам: 2022 год –2392,3тыс. руб. 2023 год – 4474,1 тыс. руб. 2024 год – 782,8 тыс. руб. 2025 год -704,0 тыс. руб. 2026 год – 1386,0 тыс. руб. 2027 год - 1386,0 тыс. руб. 2028 год –1386,0 тыс. руб. 2029 год – 1386,0 тыс. руб. 2030 год - 1386,0 тыс. руб. Источник финансирования Программы - бюджет Евдаковского сельского поселения, внебюджетные источники, региональный бюджет. |

1. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития.

Настоящая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Евдаковского сельского поселения Каменского муниципального района на 2017-2030 годы» (далее Программа)  разработана в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004г № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 14.06.2013г № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения, а также решения задач по ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрению ресурсосберегающих технологий, разработки и широкому внедрению мер по организации деятельности, стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для надёжного и устойчивого обслуживания потребителей.

2.1. Водоснабжение

Централизованное водоснабжение в Евдаковском сельском поселении организовано в 3 населенных пунктах от 5 скважин. Общая протяженность водопроводных сетей в Евдаковском сельском поселении – 15,6 км.

В Евдаковском сельском поселении единого водозабора не организовано. В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения.

Схема водоснабжения: скважины – водонапорная башня – водопроводная сеть.

Водопроводные сети находятся в собственности Евдаковского сельского поселения

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице.

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артскважина с.Евдаково , ул.Захарченко, Скважина №1 | 2016 | 190,0 |
| 2 | Артскважина с.Евдаково, ул.Солнечная, Скважина №2 | 1964 | 160,0 |
| 3 | Артскважина 1 с.Щербаково, ул. Первомайская | 1964 | 180,0 |
| 4 | Артскважина 2 с.Щербаково, ул.Кирова | 1964 | 160,0 |
| 5 | Артскважина х. Ясеново, | 1969 | 160,0 |

2.1.1. Существующие сооружения очистки и подготовки воды.

Сооружения очистки и подготовки воды на территории Евдаковского сельского поселения отсутствуют.

Следовательно, дефицит мощностей водоочистных и водоподготовительных установок отсутствует.

Обеззараживание осуществляется на всех водоисточниках. По причине того, что качество исходной воды по основным параметрам соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, обеззараживание хлором используется периодически и в небольших объемах. В качестве агента используется порошкообразный гидрохлорид кальция. Гидрохлорид кальция подмешивают в резервуарах чистой воды (далее РВЧ).

Исходя из выше сказанного, резерв мощности систем водоснабжения определяется максимальными производительностями насосного оборудования или дебитом скважин.

2.1.2 Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций.

Насосное оборудование в системах водоснабжения Евдаковского сельского поселения выполняют следующие задачи:

- забор воды из скважин и поднятие ее до уровня РВЧ;

- забор воды из РВЧ и поднятие до уровня водонапорной башни или прямой подачи в водопроводную сеть.

2.1.3 Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения.

Общая протяженность водопроводных сетей – 15,6 км. Собственником объектов системы водоснабжения  является администрация Евдаковского сельского поселения.

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице.

| Наименование населенного пункта | Место расположения водопровода | Протяженность (км) | Материал труб | Тип прокладки | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов (м) | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Евдаково | с.Евдаково | 8,003 | Сталь, ПВХ | подземный | 2,0 | 80 |
| с.Щербаково | с.Щербаково | 5,406 | Сталь, ПВХ | подземный | 2,0 | 30 |
| х .Ясеново | х .Ясеново | 2,192 | Сталь, ПВХ | подземный | 2,0 | 50 |

Давление в водопроводной сети составляет до 2 атмосфер.

2.1.4 Программа развития водоснабжения

1. Основные направления модернизации системы водоснабжения

Реконструкция действующих и строительство новых объектов, сетей и сооружений водопровода позволит решить следующие задачи:

- снижение неучтенного расхода и потерь воды;

- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения;

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения;

- обеспечение возможности обеспечения потребителей воды в районах социально-жилой застройки сельского поселения;

- ликвидация дефицита воды в отдельных населенных пунктах;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;

- повышение степени очистки и качества воды.

2. Перечень мероприятий до 2030 года. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий.

| Наименование объекта | Вид работ | Планируемый год ввода в эксплуатацию | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопровод с. Евдаково, ул. Захарченко, ул.Совхозная, ул. Гагарина | Текущий ремонт водопроводных сетей 3,4 км | 2023 | Средства населения. Местный бюджет. Областной бюджет |
| Водопровод с. Евдаково, ул. Захарченко | Строительство водопровода 800 м | 2024-2025 | Областной бюджет. Средства населения. |
| Башня Рожновского с. Щербаково, ул. Первомайская | Замена. | 2024-2026 | Местный бюджет. Областной бюджет. |
| Башня Рожновского с. Щербаково, ул. Кирова | Замена. | 2025 | Областной бюджет. Местный бюджет |
| Водопровод с. Щербаково | Замена 500 п.м. водопровода | 2026 | Областной бюджет. Местный бюджет |

2.1.5. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основным показателем эффективности выполнения Программы будет являться обеспечение услугами водоснабжения новых потребителей;

2.2. Водоотведение и очистка сточных вод

На территории Евдаковского сельского поселения очистные сооружения и система водоотведения отсутствуют

Дома частного сектора оборудованы надворными уборными и выгребными ямами.

2.2.1. Программа развития водоотведения

На территории Евдаковского сельского поселения очистные сооружения и система водоотведения отсутствуют.

2.3. Газификация

Газоэксплуатирующей организацией на территории поселения является Каменский филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».

В настоящее время в сельском поселении газифицировано магистральным природным газом 260 домовладений в 4 населенных пунктах. Газификация сельских населенных пунктов занимает одно из важнейших мест в решении социальных вопросов сельского поселения.

Газоснабжение Евдаковского сельского поселения осуществляется от АГРС пгт. Каменка. Протяженность сетей высокого давления составляет 16 км, среднего – 3 км, и низкого –13 км.

2.4. Твердые бытовые отходы

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых коммунальных отходов. На территории поселения с 2014 г. организована система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, а именно:

- разработан график вывоза ТКО, вывоз производится по утвержденному маршруту;

Предоставление физическим и юридическим лицам услуг по сбору и вывозу ТКО обеспечивает ТКО «Облкоммунсервис».

Недостаточное количество санкционированных и оборудованных в соответствие с требованиями действующих санитарно-эпидемиологических норм мест для сбора ТБО приводит к образованию хаотично расположенных свалок на территории поселения, что приводит к загрязнению окружающей среды и ухудшению экологической обстановки на территории. В настоящее время на территории поселения имеется мест для накопления ТКО- 22 шт., мусорных контейнеров -29 шт. Необходимо увеличить количество мусорных контейнеров до 48 шт., количество мест накопления ТКО до 74.

2.5. Электроснабжение.

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач и подстанций,

2.5.1. Программа развития электроснабжения

1. Основные направления модернизации системы электроснабжения

Основными направлениями реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения являются:

- повышение надежности системы электроснабжения;

- снижение уровня потерь электроэнергии;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение эффективности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

2. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

1. Снижение степени износа сетей и сооружений системы электроснабжения;

2. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах электроснабжения;

3. Снижение потерь электроэнергии;

4. Снижение расхода теплоносителя из системы теплоснабжения на нужды горячего водоснабжения;

5. Экономия финансовых и энергетических ресурсов;

6. Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

7. Улучшение освещения населенных пунктов и проезжей части автомобильных дорог.

2.6. Охрана окружающей среды

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

-снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и подземные горизонты;

-снижение площадей земель под несанкционированными свалками;

снижение загрязненности земель химическими веществами;

-запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений;

-предупреждение любых видов браконьерства;

-соблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов.

На территории Евдаковского сельского поселения имеется муниципальный жилой фонд 0,03%, весь остальной имеющийся жилой фонд находится в частной собственности населения.

Все население проживает в зданиях индивидуальной жилищной застройки. Техническое состояние жилых домов, находящихся в личной собственности граждан оценивается как удовлетворительное.

Общая площадь жилого фонда Евдаковского сельского поселения сельского поселения составляет на 01.01.2024 г. – 39,4 тыс.м2, число домовладений – 426.

Площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2023 году составила в среднем по поселению 31 м2. Данные показатели удовлетворяет действующим нормативам градостроительного проектирования, согласно которым минимальная обеспеченность жилой площадью должна составлять 18 м2 на 1 человека.

Современные тенденции жилищного строительства таковы, что основной объем жилищного фонда вводится за счет собственных средств населения, государственное финансирование осуществляется в основном в рамках целевых программ и при этом постепенно сокращается.

На территории Воронежской области в настоящее время разработана долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей», направленная на реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России». Областной целевой программа предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья, в том числе в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или для строительства индивидуального жилья.

Право на участие в подпрограмме имеют молодые семьи, в которых супруги имеют гражданство Российской Федерации, состоящие в браке, зарегистрированном в органах записи актов гражданского состояния, имеющие регистрацию по месту жительства и проживающие на территории Воронежской области, а также неполные молодые семьи, состоящие из 1 молодого родителя, имеющего 1 или более детей.

Программа "Обеспечение жильем молодых семей" предусматривает предоставление молодым семьям кредиты с погашением процента по кредиту за счет бюджетных средств.

3. Реализация программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации предусмотренных программных мероприятий, определены по укрупненным показателям по состоянию на 2017 год без учета возможного роста цен в период реализации Программы. Объем финансирования подлежит уточнению на этапе разработки и реализации инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса. Для решения задач программы предполагается использовать средства областного бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Евдаковского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Ответственным исполнителем программы является администрация Евдаковского сельского поселения.

Соисполнители программы - организации коммунального комплекса и подрядные организации различных форм собственности, выигравшие конкурс.

Контроль за реализацией программы осуществляет глава Евдаковского сельского поселения.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

4. Ожидаемые результаты.

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей питьевой воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- снижение количества потерь электрической энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора  твердых  бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2017 по 2030г. Плановые расходы на финансирование мероприятий с разбивкой по каждому источнику финансирования приведены в приложении №1.

6. Обосновывающие материалы.

6.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.

6.1.1 Демографический потенциал.

По состоянию на 01.01.2024 г на территории Евдаковского сельского поселения проживает 974 человек. За 2023 год родилось 6 человек, умерло 13 человек, прибыло на постоянное место жительства 14 человек, выбыло 41 человек. На территории поселения проживают представители 4 национальностей.

Население на 01.01.2024

| До 18 лет |  | Трудоспособные |  | пенсионеры |  | Итого |  | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муж | жен | муж | жен | муж | жен | муж | жен |  |
| 90 | 82 | 281 | 277 | 118 | 126 | 491 | 488 | 979 |

Состав постоянно-проживающего населения Евдаковского сельского поселения:

- Дети до 15 лет - 172 человек.

- Неработающее население в трудоспособном возрасте – 35 человек.

- Пенсионеры - 246 человека.

- Работающее население - 435 человек.

Неблагоприятной остается возрастная структура населения сельского поселения, ее можно отнести к регрессивному типу. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста населения и изменения возрастной структуры населения – снижением доли детей и ростом доли населения старших возрастов.

6.1.2 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы водоснабжения и водоотведения.

С учетом прогнозируемой отрицательной динамики численности населения, составлен прогноз фактической реализации услуг водоснабжения в Евдаковском сельском поселении в перспективе до 2030 года.

| Год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление м3 | 84350 | 83258 | 83007 | 82456 | 81657 | 81230 | 80981 | 80486 | 80450 | 80430 | 80420 |

Анализ динамики услуг водоснабжения показал, что к 2030 году общий объем потребления воды уменьшиться, так как в перспективе ожидается уменьшение числа потребителей.

6.1.3 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы газоснабжения.

В связи с отрицательной динамикой численности населения повышение потребления природного газа до 2027 года не планируется.

Потребление газа по Евдаковскому сельскому поселению представлено в таблице.

| Наименование поселения | 2020 год |  | 2030 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Расход газа, млн. нм3 | Численность населения, чел. | Расход газа, млн. нм3 |
| Евдаковского сельское поселение | 1275 |  | 950 |  |

6.1.4 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы электроснабжения.

В связи с отрицательной динамикой численности населения повышение потребления электроэнергии до 2030 года не планируется.

6.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

6.2.1 Водоснабжение и водоотведение.

Анализ существующего текущего состояния коммунальной инфраструктуры позволяет разработать целевые показатели развития системы водоснабжения Евдаковского сельского поселения в перспективе до 2027 года. В качестве целевых показателей развития системы водоснабжения рассмотрены следующие критерии:

К количественным показателям развития системы водоснабжения относятся:

1) Критерии доступности услуг водоснабжения для населения.

Критерии физической доступности для населения товаров и услуг организаций

- коммунального комплекса определяет обеспечение предоставления требуемого

- объема товаров и услуг организаций коммунального комплекса и возможность

- обслуживания новых потребителей в соответствии с производственными

- программами организаций коммунального комплекса, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Критерии физической доступности и качества предоставления товаров и услуг определяется на основании анализа достаточности и определяется по формуле:

K(i)кфд = (Vпп / Ni*Ч*12)*100%

Vп - прогнозный объем реализации i-услуги населению, предусмотренный в производственной программе организации коммунального комплекса; единица измерения i-услуги (водоснабжения) - мі;

Ni - средний норматив потребления i-услуги на одного человека в месяц;

Ч - количество человек, проживающих в жилищном фонде, оборудованной i- услугой.

Услуги системы водоснабжения в предстоящем периоде тарифного регулирования признаются доступными для потребителей при выполнении следующего условия: рост тарифов на предстоящий период регулирования не должен превышать предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам.

2) Критерии спроса на услуги водоснабжения.

За 2022 год общий объем потребления воды был равен 233 м3/сутки. В 2030 году по прогнозам объем потребления ожидается на уровне 220 м3/сутки.

3) Критерии эффективности производства, передачи и потребления ресурса

| Наименование | Евдаковское сельское поселение |
| --- | --- |
| Протяженность сетей,км | 15,6 |
| Глубина заложение трубопровода,м | 2 |
| Степень износа | в среднем 80 % |
| Материал труб | сталь, ПВХ |
| Диаметр труб | 86-110 мм. |
| Скважины | 5 |
| Общая восстановительная стоимость объектов и сетей. | 66,3 млн.руб. |

4) Критерии надежности поставки и качества поставляемого ресурса.

На перспективу до 2030 года был произведен расчет целевых показателей, характеризующих надежность системы водоснабжения в поселении.

Целевые показатели в системе водоснабжения.

| Наименование /год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля сетей нуждающихся в замене, % | 9,5 | 13,6 | 14,0 | 15,6 | 20,3 | 27,0 | 34,5 | 45,5 | 52,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |

Для достижения целевых показателей существует необходимость проведения ремонтных работ на существующих сетях и объектах системы водоснабжения, находящихся в изношенном состоянии.

6.2.2 Газоснабжение.

Целевым показателем в системе газоснабжения на долгосрочную перспективу является удельный вес газифицированного жилищного фонда.

Целевые показатели в системе газоснабжения.

| Наименование /год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень газификации, % | 71,5 | 72,3 | 72,3 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 |

6.3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.

6.3.1 Водоснабжение.

В Евдаковском сельском поселении централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения имеется только в 6 населенных пунктах.

Водоснабжение в Евдаковском сельском поселении осуществляется по смешанной схеме. Часть потребителей (87,7 %) обеспечена централизованным водоснабжением, оставшаяся часть потребителей используют индивидуальные источники воды (скважины, колодцы).

Источниками водоснабжения в 6 поселках являются 8 скважин. Диаметр труб сети водопровода 86-110 мм, протяженность труб магистральной сети водоснабжения 15,6 км.

Проблемы в области водоснабжения:

1. Отсутствие водопровода в с. Евдаково по ул. Захарченко.

2. Отсутствие водопровода в х. Ляпино.

3. Башня Рожновского в с. Щербаково, ул. Кирова имеет многочисленные латки, заглушки, требует замены.

6.3.2 Водоотведение.

В настоящее время в Евдаковском сельском поселении  централизованная система канализации отсутствует.

Население в частных домовладениях пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.

Проблемы в области водоотведения:

- Отсутствие централизованной системы в населенных пунктах;

6.3.3 Электроснабжение.

Электроснабжение на территории Евдаковского сельского поселения обеспечивает ПАО «ТНС энерго Воронеж»

На сегодняшний день систему мощности электростанций поселения можно считать достаточной для обеспечения электроэнергией жилищного и хозяйственного сектора.

Проблемы в области электроснабжения:

- Высокий износ сетей и оборудования.

6.3.4 Газоснабжение.

Газоэксплуатирующей организацией на территории поселения является Каменский филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»

На сегодняшний день территория Евдаковского сельского поселения газоснабжение можно считать достаточным для обеспечения жилищного и хозяйственного сектора.

6.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы системы.

Основными задачами Программы являются:

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- внедрение энергоэффективных устройств в муниципальных зданиях.

6.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

К ним относятся:

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Евдаковского сельского поселения применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Евдаковского сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей), износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение к 2030 году уровня потерь и неучтенных расходов воды;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются:

- максимальная газификация территорий;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

6.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях.

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

Ремонт водопроводных сетей, замена башни Рожновского в с. Щербаково, ул. Кирова, замена участка водопровода в с. Щербаково(500 м).

В области электроснабжения.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере электроснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- реализация программ по энергосбережению.

6.7 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу проектов.

Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов:

- проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2017 по 2030гг, по мере возможности и изыскания финансовых средств

6.8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Евдаковского сельского поселения. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню. Данная оценка приведена в разделе 8.9

6.9 Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги критериям доступности.

В таблице приведен анализ тарифов на коммунальные услуги в Евдаковском сельском поселении с учетом прогнозируемых Министерством экономического развития Российской Федерации индексов-дефляторов цен.

Действующие и прогнозируемые тарифы на коммунальные услуги в Евдаковском сельском поселении

| Вид коммунальной услуги | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01. 2020 г | 30.06 2020г | 01.01 2021г | 30.06. 2021г | 01.01. 2022 г | 30.06. 2022 г | 01.01. 2023г | 01.01. 2024 г |
| Газоснабжение, руб/ м3 | 6,04 | 6,04 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 6,9 |  |
| Электроснабжение, руб/ кВт | 2,83 | 2,83 | 2,85 | 2,85 | 3,0 | 3,4 | 2,9 |  |
| Вывоз ТБО, руб/м3 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за, водоснабжение, электроснабжение, утилизация ТБО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Евдаковского сельского поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения Евдаковского сельского поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 « Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе – Методические указания):

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

6.10 Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг общей численности населения.

Приложение 1

к  Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Евдаковского сельского поселения

на период 2023-2030 годы

Сводный перечень программных мероприятий

| N п/п | Технические мероприятия | Итого капитальных вложений, тыс. руб. | Капитальные вложения, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017-2023 | 2024-2030 |
| 1 | Замена башни Рожновского с. Щербаково, ул. Первомайская | 1500,0 |  | 1500,0 |
| 2 | Замена насосов существующих скважин | 230,0 |  | 230,0 |
| 3 | Замена участков водопроводных сетей | 2950,0 |  | 2950,0 |
| 4 | Модернизация и дальнейшее расширение сети уличного освещения | 600,0 |  | 600,0 |
| 5 | Ремонт участка водопровода по ул. Первомайская и ул. Кирова – с. Щербаково. | 2722,8 |  | 2722,8 |
| 6 | Текущий ремонт наружных водопроводных сетей в с. Евдаково по ул. Захарченко, ул. Совхозная, ул. Гагарина | 2240,6 | 2240,6 |  |